Procedimento de Abertura de GMUD

Alteração de Rotas no KHOMP para cliente Adtalem

Preparado pela Equipe de Projetos Genesys Embratel

para a Equipe de Operações Primesys/Embratel

ÍNDICE

1	Objetivo	3

2	Premissas	3

3	Público Alvo	3

4	Programação GMUD	4

4.1	Alteração de Rotas para cliente Adtalem	4

5	Testes	11

6	Rollback	11

# 1	Objetivo

O objetivo deste documento é especificar quais serão as configurações a serem executadas pela equipe de Operações Prymesys/Embratel na GMUD em questão para atender os requisitos do projeto cujo escopo é o desenvolvimento e implantação das funcionalidades de CallCenter .

# Premissas

A equipe de Operações Pryimesys/Embratel deverá configurar a plataforma em questão conforme descrtio neste documento e oferecer acessos de visualização ao ambiente de produção.

Qualquer mudança que implica um risco de gerar indisponibilidade ou degradação dos ambiente de produção, será alinhada com o cliente para operar dentro de janelas de mudanças.

# Público Alvo

Este documento destina-se aos analistas, desenvolvedores e gerentes de projeto, responsáveis por testes do projeto em questão.

O documento explica tecnicamente, qual será o passo-a-passo das configurações a serem realizadas nesta GMUD pela equipe de Operações Pirymesys/Embratel.

# Programação da GMUD

Segue os requisitos da programação para realização da GMUD.

## Alterações de Rotas para cliente Adtalem

      - Acessar o equipamento Khomp.

Pelo Google Chrome digitar 192.168.166.27

Digitar usuário (perfil administrador) e Senha.

Exemplo:

      - Entrar em CONFIGURAÇÔES/ROTEAMENTO/ROTAS e clicar no ícone no formato de lápis (Alterar Rota).

SEGUE ABAIXO O DE/PARA:

DE:

ROTA 1

Name: Adtalem_IN_08007715025_EDGE01

Prioridade: 0

NAP Origem: SIP_PUBLICA

Número de B: ^(6025)$

Número de A:

NAP Destino: Adtalem_Edge_01

Alterar número de B: /(6025)/551126201207/

Alterar número de A:

Perfil para o Destino: Padra_Retry

Periodo de Funcionamento:

ROTA 2.

Name: Adtalem_IN_08007715025_EDGE02

Prioridade: 1

NAP Origem: SIP_PUBLICA

Número de B: ^(6025)$

Número de A:

NAP Destino: Adtalem_Edge_02

Alterar número de B: /(6025)/551126201207/

Alterar número de A:

Perfil para o Destino: Utilizar Perfil da NAP

Periodo de Funcionamento:

PARA:

ROTA

Name: Adtalem_IN_08007715025_EDGE01

Prioridade: 0

NAP Origem: SIP_PUBLICA

Número de B: ^(6025)$

Número de A:

NAP Destino: Adtalem_Edge_01

Alterar número de B: ^(6025|1207|1126201207)$

Alterar número de A:

Perfil para o Destino: Padra_Retry

Periodo de Funcionamento:

ROTA

Name: Adtalem_IN_08007715025_EDGE02

Prioridade: 1

NAP Origem: SIP_PUBLICA

Número de B: ^(6025)$

Número de A:

NAP Destino: Adtalem_Edge_02

Alterar número de B: ^(6025|1207|1126201207)$

Alterar número de A:

Perfil para o Destino: Utilizar Perfil da NAP

Periodo de Funcionamento:

DE:

ROTA

Name: Adtalem_IN_08007715055_EDGE01

Prioridade: 0

NAP Origem: SIP_PUBLICA

Número de B: ^(6055)$

Número de A:

NAP Destino: Adtalem_Edge_01

Alterar número de B: /(6055)/551126201202/

Alterar número de A:

Perfil para o Destino: Padrao_Retry

Periodo de Funcionamento:

ROTA

Name: Adtalem_IN_08007715055_EDGE02

Prioridade: 1

NAP Origem: SIP_PUBLICA

Número de B: ^(6055)$

Número de A:

NAP Destino: Adtalem_Edge_02

Alterar número de B: /(6055)/551126201202/

Alterar número de A:

Perfil para o Destino: Utilizar Perfil da NAP

Periodo de Funcionamento:

PARA:

ROTA

Name: Adtalem_IN_08007715055_EDGE01

Prioridade: 0

NAP Origem: SIP_PUBLICA

Número de B: ^(6055)$

Número de A:

NAP Destino: Adtalem_Edge_01

Alterar número de B: ^(6055|1202|1126201202)

Alterar número de A:

Perfil para o Destino: Padrao_Retry

Periodo de Funcionamento:

ROTA

Name: Adtalem_IN_08007715055_EDGE02

Prioridade: 1

NAP Origem: SIP_PUBLICA

Número de B: ^(6055)$

Número de A:

NAP Destino: Adtalem_Edge_02

Alterar número de B: ^(6055|1202|1126201202)

Alterar número de A:

Perfil para o Destino: Utilizar Perfil da NAP

Periodo de Funcionamento:

DE:

ROTA

Name: Adtalem_IN_08007715001_EDGE01

Prioridade: 0

NAP Origem: SIP_PUBLICA

Número de B: ^(6001)$

Número de A:

NAP Destino: Adtalem_Edge_01

Alterar número de B: /(6001)/ 551126201203/

Alterar número de A:

Perfil para o Destino: Padrao_Retry

Periodo de Funcionamento:

ROTA

Name: Adtalem_IN_08007715001_EDGE02

Prioridade: 1

NAP Origem: SIP_PUBLICA

Número de B: ^(6001)$

Número de A:

NAP Destino: Adtalem_Edge_02

Alterar número de B: /(6001)/ 551126201203/

Alterar número de A:

Perfil para o Destino: Utilizar Perfil da NAP

Periodo de Funcionamento:

PARA:

ROTA 7.

Name: Adtalem_IN_08007715001_EDGE01

Prioridade: 0

NAP Origem: SIP_PUBLICA

Número de B: ^(6001)$

Número de A:

NAP Destino: Adtalem_Edge_01

Alterar número de B: ^(6001|1203|1126201203)

Alterar número de A:

Perfil para o Destino: Padrao_Retry

Periodo de Funcionamento:

ROTA 8.

Name: Adtalem_IN_08007715001_EDGE02

Prioridade: 1

NAP Origem: SIP_PUBLICA

Número de B: ^(6001)$

Número de A:

NAP Destino: Adtalem_Edge_02

Alterar número de B: ^(6001|1203|1126201203)

Alterar número de A:

Perfil para o Destino: Utilizar Perfil da NAP

Periodo de Funcionamento:

DE:

ROTA

Name: Adtalem_IN_08007715020_EDGE01

Prioridade: 0

NAP Origem: SIP_PUBLICA

Número de B: ^(6020)$

Número de A:

NAP Destino: Adtalem_Edge_01

Alterar número de B: /(6020)/551126201204/

Alterar número de A:

Perfil para o Destino: Padrao_Retry

Periodo de Funcionamento:

ROTA

Name: Adtalem_IN_08007715020_EDGE02

Prioridade: 1

NAP Origem: SIP_PUBLICA

Número de B: ^(6020)$

Número de A:

NAP Destino: Adtalem_Edge_02

Alterar número de B: /(6020)/551126201204/

Alterar número de A:

Perfil para o Destino: Utilizar Perfil da NAP

Periodo de Funcionamento:

PARA:

ROTA

Name: Adtalem_IN_08007715020_EDGE01

Prioridade: 0

NAP Origem: SIP_PUBLICA

Número de B: ^(6020)$

Número de A:

NAP Destino: Adtalem_Edge_01

Alterar número de B: ^(6020|1204|1126201204)

Alterar número de A:

Perfil para o Destino: Padrao_Retry

Periodo de Funcionamento:

ROTA

Name: Adtalem_IN_08007715020_EDGE02

Prioridade: 1

NAP Origem: SIP_PUBLICA

Número de B: ^(6020)$

Número de A:

NAP Destino: Adtalem_Edge_02

Alterar número de B: ^(6020|1204|1126201204)

Alterar número de A:

Perfil para o Destino: Utilizar Perfil da NAP

Periodo de Funcionamento:

# Testes

Após criação das rotas realizar testes de ligações para os respectivos números (0800s) de cada rota criada.

Ligar para:

1126201202

1126201203

1126201204

1126201207

08007715020

08007715001

08007715055

08007715025

# Rollback

Voltar as rotas para as configurações anteriores.

ROTA

Name: Adtalem_IN_08007715025_EDGE01

Prioridade: 0

NAP Origem: SIP_PUBLICA

Número de B: ^(6025)$

Número de A:

NAP Destino: Adtalem_Edge_01

Alterar número de B: /(6025)/551126201207/

Alterar número de A:

Perfil para o Destino: Padra_Retry

Periodo de Funcionamento:

ROTA

Name: Adtalem_IN_08007715025_EDGE02

Prioridade: 1

NAP Origem: SIP_PUBLICA

Número de B: ^(6025)$

Número de A:

NAP Destino: Adtalem_Edge_02

Alterar número de B: /(6025)/551126201207/

Alterar número de A:

Perfil para o Destino: Utilizar Perfil da NAP

Periodo de Funcionamento:

ROTA

Name: Adtalem_IN_08007715055_EDGE01

Prioridade: 0

NAP Origem: SIP_PUBLICA

Número de B: ^(6055)$

Número de A:

NAP Destino: Adtalem_Edge_01

Alterar número de B: /(6055)/551126201202/

Alterar número de A:

Perfil para o Destino: Padrao_Retry

Periodo de Funcionamento:

ROTA

Name: Adtalem_IN_08007715055_EDGE02

Prioridade: 1

NAP Origem: SIP_PUBLICA

Número de B: ^(6055)$

Número de A:

NAP Destino: Adtalem_Edge_02

Alterar número de B: /(6055)/551126201202/

Alterar número de A:

Perfil para o Destino: Utilizar Perfil da NAP

Periodo de Funcionamento:

ROTA

Name: Adtalem_IN_08007715001_EDGE01

Prioridade: 0

NAP Origem: SIP_PUBLICA

Número de B: ^(6001)$

Número de A:

NAP Destino: Adtalem_Edge_01

Alterar número de B: /(6001)/ 551126201203/

Alterar número de A:

Perfil para o Destino: Padrao_Retry

Periodo de Funcionamento:

ROTA

Name: Adtalem_IN_08007715001_EDGE02

Prioridade: 1

NAP Origem: SIP_PUBLICA

Número de B: ^(6001)$

Número de A:

NAP Destino: Adtalem_Edge_02

Alterar número de B: /(6001)/ 551126201203/

Alterar número de A:

Perfil para o Destino: Utilizar Perfil da NAP

Periodo de Funcionamento:

ROTA

Name: Adtalem_IN_08007715020_EDGE01

Prioridade: 0

NAP Origem: SIP_PUBLICA

Número de B: ^(6020)$

Número de A:

NAP Destino: Adtalem_Edge_01

Alterar número de B: /(6020)/551126201204/

Alterar número de A:

Perfil para o Destino: Padrao_Retry

Periodo de Funcionamento:

ROTA

Name: Adtalem_IN_08007715020_EDGE02

Prioridade: 1

NAP Origem: SIP_PUBLICA

Número de B: ^(6020)$

Número de A:

NAP Destino: Adtalem_Edge_02

Alterar número de B: /(6020)/551126201204/

Alterar número de A:

Perfil para o Destino: Utilizar Perfil da NAP

Periodo de Funcionamento: